Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa | ###### Soubory lesních typů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) | 3L, 3U |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |
| 3L: 3U: |  | OL7, JS3, SM, JL, JV, DB OL3, JS3, JD2, KL1, SM1 |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |
| bukový |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |
| P(účelové výběry) |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  |  | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |
| Ponechání samovolnému vývoji |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Bez zásahu |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova: 3L: LP, JV, JL, HB, BB, BRK, DB 3U: BK, JV, JL, LP, JD, OL, DB |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |
| 3L: 3U: | Bez zásahu Bez zásahu |  |  | Bez zásahu Bez zásahu |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury |  |  |  |  |  |
| U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Ohrožení větrem, námrazou a ledovkou jen slabé, porosty lze považovat za odolné. Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí – neporušovat půdní kryt, šetřit keřové patro. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Technologie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, jednocení trsů, odstranění poškozených jedinců. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy podporují vybrané cílové stromy. Příliš neporušovat zápoj. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Šetřit případné listnaté spodní patro i z výmladků. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |  |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa |  | ###### Soubory lesních typů |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) |  | 2I, 3K, 3M – přiřazen 4K |  |  |  |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3K: 2I: 3M: 4K: |  | BK6, DB3, JD1 DB5, LP2, BK2, HB1, JD BK5, DB3, BR1, BO1, JD BK6, JD2, DB1, SM1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  | Porostní typ B |  |  | Porostní typ C |  |
| Smrkový (borový) |  |  |  |  | Dubový (smíšený) |  |  | bukový |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  |
| P, N |  |  |  |  | P |  |  | P(V) |  |
| Obmýtí |  |  |  | Obnovní doba | Obmýtí |  | Obnovní doba | Obmýtí | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  | nepřetržitá | fyzický věk |  | nepřetržitá | fyzický věk | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přestavba na přírodě bližší struktury a ponechání samovolnému vývoji |  |  |  |  | Diverzifikace porostních struktur, ponechání samovolnému vývoji |  |  | Diverzifikace porostních struktur, ponechání samovolnému vývoji |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ihned zahájit obnovu – počátek 81 let, maximálně využívat příležitosti – proředění, terénní deprese, pokud takováto místa chybí, postupujeme formou předsunutých kotlíků a podsadeb. Pro přirozenou obnovu okrajová clonná seč (zpravidla nutná příprava půdy), využít mozaikovitých postupů a jednotlivého výběru ve vnitřním porostním okraji, při silném zabuřenění půdy použít násek. Postup obnovy v odolných porostech od V-JV, při ohrožení suchem od S, na svazích po spádnici dle expozice S-V-JV. Chybějící MZD (BK, JD) vysazovat do předsunutých clonných pruhů či skupin nebo na zastíněný okraj náseku, je možné využít i podsadby. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 30ks/10ha. |  |  |  |  | Přirozená obnova clonně, skupinovým uvolněním DB zevnitř porostu, uspořádání ve skupinách či pruzích, dodržovat mozaikovitý a jednotlivý přístup k obnovním prvkům. BK a LP jednotlivě až řadově přimísit, pod DB vytvořit etáž z výmladků nebo podsadbou. V porostech na stinných expozicích s větším podílem BK nejdříve zajistit jeho přirozenou obnovu a rychlejším závěrem potom DB. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 100ks/10ha. |  |  | Okrajové, skupinové a pruhové clonné seče nebo jednotlivý až skupinový výběr pro přirozenou obnovu všech dřevin, nálety doplňovat podsadbami hlavních dřevin a MZD. Řazení sečí proti směru převládajících větrů, na svazích po spádnici. Míšení dřevin z přirozené obnovy i v dosadbách převážně jednotlivé až hloučkovité. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 100ks/10ha |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova všech dřevin PDS, příprava půdy naoráním, při nezdaru obnova umělá, ručně, sadbou jamkovou nebo štěrbinovou, na plošinách i mechanizovaně. MZD - 3M, 3K, 4K: BK, DB, LP, HB, JD, BR |  |  |  |  | Předpoklady přirozené obnovy DB průměrné, maximálně využít přirozené obnovy i ostatních dřevin. Pro přirozenou obnovu v semenném roce nutno odstranit spodní patro a keře, příp. umělá obnova ručně sadbou jamkovou nebo štěrbinovou, na plošinách i mechanizovaně. MZD - 2I: BK, LP, HB, JD, DB, BR - 3M, 3K, 4K: BK, DB, LP, HB, JD, BR |  |  | Přirozená obnova BK a všech dřevin PDS, není vyloučeno vnášení nedostatečně zastoupených či chybějících druhů sazenicemi z autochtonních zdrojů na světliny bez dostatečného zmlazení nebo při doplňování modelově nevyhovující přirozené obnovy. MZD - 3K: BK, DB, LP, HB, JD, BR |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |  |  |  |
| 3K: 2I: 3M: 4K: | BK6, DB3, JD1 DB5, LP2, BK2, HB1, JD BK5, DB3, BR1, BO1, JD BK6, JD2, DB1, SM1 |  |  |  | Zalesnění dřevin PDS prostokořennými sazenicemi, ojediněle na obtížněji zalesnitelné plochy krytokořenná sadba. U listnáčů vhodné poloodrostky a odrostky, možná je i síje. Prostokořenné sazenice netřídit podle velikosti, při mechanické přípravě půdy zohlednit možnost „květináčového efektu“ (rozšířit a prohloubit jamky). |  |  |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  | Mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Důsledně oplocovat obnovní prvky, zvážit oplocení celého těžebního bloku. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  | U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení suchem, porostní pláště a okraje obnovit zvýšeným podílem MZD. Nevýrazná potencionální eroze půdy na svazích do 25%, zvýšené ohrožení na středních svazích. Bránit povrchovému odtoku s unášecí rychlostí, svahové cesty se sklonem nad 10% zabezpečit svodnicemi. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technlogie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, UKT, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mladé: Intenzivní negativní výběr v podúrovni a úrovni, odstranění poškozených jedinců, podpora listnaté příměsi, možnost vnášet dřeviny PDS podsadbami. Úprava druhové skladby ve prospěch dřevin PDS. U zdravotně poškozených porostů lze uvažovat o rekonstrukci, zalesnění dřevinami PDS. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Výchova ve starších porostech je kombinovaná ve prospěch cílových stromů, uvolňování MZD a při jejich dostatečné příměsi příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Úrovňovými zásahy se podporují vybrané cílové stromy. Šetřit případné listnaté spodní patro i z výmladků. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu pokud to umožní požadavky ochrany lesa; rovněž případnou příměs BR ponechat k zetlení. |  |  |  |  |  | Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, výběr předrostlíků a obrostlíků, podpora cílových dřevin, šetřit spodní patro. Úprava druhové skladby směrem k přírodě blízké. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa | ###### Soubory lesních typů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 322 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) | 3K |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |
| 3K: |  | BK6, DB3, JD1 |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |
| bukový |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |
| P(účelové výběry) |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  |  | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |
| Ponechání samovolnému vývoji |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Bez zásahu |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova: 3K: BK, DB, LP, HB, JD, BR |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |
| 3K: | Bez zásahu |  |  | Bez zásahu |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| U dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Ohrožení suchem, porostní pláště a okraje obnovit zvýšeným podílem MZD. Nevýrazná potencionální eroze půdy na svazích do 25%, zvýšené ohrožení na středních svazích. Bránit povrchovému odtoku s unášecí rychlostí, svahové cesty se sklonem nad 10% zabezpečit svodnicemi. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Technlogie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, UKT, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, výběr předrostlíků a obrostlíků, podpora cílových dřevin, šetřit spodní patro. Úprava druhové skladby směrem k přírodě blízké. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |  |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa | ###### Soubory lesních typů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) | 3N, 4F |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |
| 3N: 4F: |  | BK6, DB3, JD1, LP BK7, JD2, LP1 |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |
| bukový |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |
| P(účelové výběry) |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  |  | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |
| Ponechání samovolnému vývoji |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Bez zásahu |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova: 3N - BK, JD, LP, DB 4F - BK, JD, JV, JS, JL, LP, HB |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |
| 3N: 4F: | Bez zásahu Bez zásahu |  |  | Bez zásahu Bez zásahu |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| U dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Ohrožení větrem, námrazou a ledovkou jen slabé, porosty lze považovat za odolné. Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí – neporušovat půdní kryt, šetřit keřové patro. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Šetřit přirozené zmlazení a nepodporovat erozi – kůň, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, výběr předrostlíků a obrostlíků, podpora cílových dřevin, šetřit spodní patro. Úprava druhové skladby směrem k přírodě blízké. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované, včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |  |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa |  | ###### Soubory lesních typů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) |  | 4K – přiřazeny 3F, 4N |  |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |  |
| 3F: 4K: 4N: |  | BK6, DB2, JD1, LP1 BK6, JD2, DB1, SM1 BK6, JD2, DB1, SM1 |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  | Porostní typ B |  |  |
| smrkový |  |  |  |  | bukový |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  |  |
| P, N |  |  |  |  | P(V) |  |  |
| Obmýtí |  |  |  | Obnovní doba | Obmýtí |  | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  | nepřetržitá | fyzický věk |  | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |
| Přestavba na přírodě bližší struktury |  |  |  |  | Diverzifikace porostních struktur, ponechání samovolnému vývoji |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Ihned zahájit obnovu – počátek 81 let, maximálně využívat příležitosti – proředění, terénní deprese, obnovní prvky tedy přizpůsobit mozaikovitému a jednotlivému přístupu, pokud takováto místa chybí, postupujeme formou předsunutých kotlíků a podsadeb. Clonné seče řadíme proti převládajícímu směru větru, na svazích po spádnici, případně s postupem od S-SV-V s modifikací dle terénu. Vtroušené listnáče a JD využít pro jejich přirozenou obnovu – obsek, exponované hřbety obnovovat na BK,KL, Chybějící MZD (BK, JD, LP) vysazovat do předsunutých clonných pruhů či skupin nebo na zastíněný okraj náseku, je možné využít i podsadby. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 30ks/10ha. |  |  |  |  | Okrajové, skupinové a pruhové clonné seče nebo jednotlivý až skupinový výběr pro přirozenou obnovu všech dřevin, nálety doplňovat podsadbami hlavních dřevin a MZD. Řazení sečí proti směru převládajících větrů, na svazích po spádnici. Míšení dřevin z přirozené obnovy i v dosadbách převážně jednotlivé až hloučkovité. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 100ks/10ha. |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova všech dřevin PDS, příprava půdy naoráním, při nezdaru obnova umělá, ručně, sadbou jamkovou nebo štěrbinovou, na plošinách i mechanizovaně. Vylepšovat odrostky BK, JV, LP. MZD - 4N, 3F: BK, JD, JV, JS, JL, LP, HB - 4K: BK, JD, LP, DB, HB |  |  |  |  | Přirozená obnova BK a všech dřevin PDS, vnášení málo zastoupených dřevin PDS sazenicemi z autochtonních zdrojů na světliny bez dostatečného zmlazení nebo při doplňování modelově nevyhovující přirozené obnovy. MZD – 4K: BK, JD, LP, DB, HB |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |  |
| 4N: 4K: | BK6, JD2, DB1, SM1 BK6, JD2, DB1, SM1 |  |  |  | Zalesnění dřevin PDS prostokořennými sazenicemi, ojediněle na obtížněji zalesnitelné plochy krytokořenná sadba. U listnáčů je vhodné použít poloodrostky a odrostky, možná je i síje. Vylepšovat odrostky BK, JV,LP. Prostokořenné sazenice netřídit podle velikosti, při mechanické přípravě půdy zohlednit možnost „květináčového efektu“ (rozšířit a prohloubit jamky). |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  | U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Silné ohrožení větrem a sněhem, dbát na včasné zpevnění porostů – rozluky, odluky, závory, obnova postupným krytím v mýtních článcích, porostní pláště a okraje zabezpečit DB a BK. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  | Ohrožení větrem, námrazou a ledovkou jen slabé, porosty lze považovat za odolné. Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí – neporušovat půdní kryt, šetřit keřové patro. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, UKT, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Mladé: Intenzivní negativní výběr v podúrovni a úrovni, odstranění poškozených jedinců, podpora listnaté příměsi včetně vtroušené BR, možnost vnášet dřeviny PDS podsadbami. Úprava druhové skladby ve prospěch dřevin PDS. V prvním prořezávkovém zásahu (kolem 10 r.) neprořeďovat, až druhý zásah silnější, postupné snížení intenzity, podporovat MZD. U zdravotně poškozených porostů lze uvažovat o rekonstrukci, zalesnění dřevinami PDS. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Výchova ve starších porostech je kombinovaná ve prospěch cílových stromů, uvolňování MZD a při jejich dostatečné příměsi příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Úrovňovými zásahy se podporují vybrané cílové stromy. Šetřit případné listnaté spodní patro i z výmladků. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu pokud to umožní požadavky ochrany lesa; rovněž případnou příměs BR ponechat k zetlení. |  |  |  |  |  | Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, výběr předrostlíků a obrostlíků, podpora dřevin PDS včetně vtroušené BR, šetřit spodní patro. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa | ###### Soubory lesních typů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) | 4K |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |
| 4K: |  | BK6, JD2, DB1, SM1 |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |
| bukový |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |
| P(účelové výběry) |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  |  | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |
| Ponechání samovolnému vývoji |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Bez zásahu |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova: BK, JD, LP, DB, HB |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |
| 4K: | Bez zásahu |  |  | Bez zásahu |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Ohrožení větrem, námrazou a ledovkou jen slabé, porosty lze považovat za odolné. Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí – neporušovat půdní kryt, šetřit keřové patro. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Technologie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, UKT, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, výběr předrostlíků a obrostlíků, podpora cílových dřevin, šetřit spodní patro. Úprava druhové skladby směrem k přírodě blízké. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |  |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa |  | ###### Soubory lesních typů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 444 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) |  | 3S, 4D, 4S, 4B |  |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |  |
| 3S: 4S: 4B: 4D: |  | BK6, DB3, LP1, HB BK7, JD2, SM1 BK7, JD2, DB, LP, SM BK5, LP2, JD1, JV1, SM1 |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  | Porostní typ B |  |  |
| smrkový |  |  |  |  | bukový |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  |  |
| P, N |  |  |  |  | P(V) |  |  |
| Obmýtí |  |  |  | Obnovní doba | Obmýtí |  | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  | nepřetržitá | fyzický věk |  | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |
| Přestavba na přírodě bližší struktury |  |  |  |  | Diverzifikace porostních struktur, ponechání samovolnému vývoji |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Náseky řazené proti převládajícímu směru větru, na svazích po spádnici s postupem od S-SV-V s modifikací dle terénu, na vhodných plochách použít přirozenou obnovu clonnou sečí, zachovávat mozaikovitý a jednotlivý přístup. Vtroušené MZD využít pro jejich přirozenou obnovu |  |  |  |  | Okrajové, skupinové a pruhové clonné seče nebo jednotlivý až skupinový výběr pro přirozenou obnovu všech dřevin, nálety doplňovat podsadbami dřevin PDS. Řazení sečí proti směru převládajících větrů, na svazích po spádnici. Míšení dřevin z přirozené obnovy i v dosadbách převážně jednotlivé až hloučkovité. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 100ks/10ha. |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova všech dřevin PDS, stimulovat ji uvolněním-obsekem pro zmlazení, míšení dřevin přirozené, podpora zmlazení všech listnáčů, příprava půdy naoráním, při nezdaru obnova umělá, ručně, sadbou jamkovou nebo štěrbinovou, na plošinách i mechanizovaně. Chybějící MZD (LP, BK, JD) vnášet do předsunutých clonných pruhů či skupin nebo na zastíněný okraj náseku, do okrajů více DB, exponované hřbety obnovovat na BK,KL, podpora přirozeného zmlazení všech listnáčů. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 30ks/10ha. MZD: BK,JD,LP,JV,JS,JL, OS, DB, HB,TŘ |  |  |  |  | Přirozená obnova BK a všech dřevin PDS, vnášení málo zastoupených dřevin PDS sazenicemi z autochtonních zdrojů na světliny bez dostatečného zmlazení nebo při doplňování modelově nevyhovující přirozené obnovy. |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |  |
| 3S: 4S: 4B: 4D: | BK6, DB3, LP1, HB BK7, JD2, SM1 BK7, JD2, DB, LP, SM BK5, LP2, JD1, JV1, SM1 |  |  |  | Zalesnění dřevin PDS prostokořennými sazenicemi, ojediněle na obtížněji zalesnitelné plochy krytokořenná sadba. U listnáčů je vhodné použít poloodrostky a odrostky, možná je i síje. Vylepšovat odrostky BK, JV, LP. Prostokořenné sazenice netřídit podle velikosti, při mechanické přípravě půdy zohlednit možnost „květináčového efektu“ (rozšířit a prohloubit jamky). |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  | U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Silné ohrožení větrem a sněhem, dbát na včasné zpevnění porostů – rozluky, odluky, závory, obnova postupným krytím v mýtních článcích, porostní pláště a okraje zabezpečit DB a BK. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  | Ohrožení větrem, námrazou a ledovkou jen slabé, porosty lze považovat za odolné. Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí – neporušovat půdní kryt, šetřit keřové patro. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, UKT, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Mladé: Intenzivní negativní výběr v podúrovni a úrovni, odstranění poškozených jedinců, podpora listnaté příměsi včetně vtroušené BR, možnost vnášet dřeviny PDS podsadbami. Péče o dlouhou zelenou korunu. Úprava druhové skladby ve prospěch dřevin PDS. U zdravotně poškozených porostů lze uvažovat o rekonstrukci, zalesnění dřevinami PDS. Zavčas odstranit dřeviny introdukované, včetně MD. Dospívající: Výchova ve starších porostech je kombinovaná ve prospěch cílových stromů, uvolňování MZD a při jejich dostatečné příměsi příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Úrovňovými zásahy se podporují vybrané cílové stromy. Šetřit případné listnaté spodní patro i z výmladků. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu pokud to umožní požadavky ochrany lesa; rovněž případnou příměs BR ponechat k zetlení. |  |  |  |  |  | Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, výběr předrostlíků a obrostlíků, podpora dřevin PDS včetně vtroušené BR, šetřit spodní patro. Úprava druhové skladby směrem k přírodě blízké. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa | ###### Soubory lesních typů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) | 3S, 4S, 4B, 4D |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |
| 3S: 4S: 4B: 4D: |  | BK6, DB3, LP1 BK7, JD2, SM1 BK7, JD2, DB1, LP, SM BK5, LP2, JD1, JV1, SM1 |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |
| bukový |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |
| P(účelové výběry) |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  |  | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |
| Ponechání samovolnému vývoji |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Bez zásahu |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova: BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL, HB, TR |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |
| 3S: 4S: 4B: 4D: | Bez zásahu Bez zásahu Bez zásahu Bez zásahu |  |  | Bez zásahu Bez zásahu Bez zásahu Bez zásahu |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| U dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Ohrožení větrem, námrazou a ledovkou jen slabé, porosty lze považovat za odolné. Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí – neporušovat půdní kryt, šetřit keřové patro. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Technologie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, UKT, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, výběr předrostlíků a obrostlíků, podpora cílových dřevin, šetřit spodní patro. Úprava druhové skladby směrem k přírodě blízké. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |  |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa |  | ###### Soubory lesních typů |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 446 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) |  | 3P, 4P, 4O, 3V, 4V – přiřazeny 3L, 3U, 1G, 3K, 4K, 3S, 4S |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3V: 4V: 1G: 3P: 4P: 3L: 3U: 4O: 3K: 4K: 3S: 4S: |  | BK3, DB3, JD3, JV1, JS, OL BK3, JD4, DB1, JV1, SM1 OL6, VR3, TP1, OS, BR, DB, KR DB4, JD4, BK1, OS1 DB3, JD4, BK1, OS1, SM1 OL7, JS3, SM, JL, JV, DB OL3, JS3, JD2, KL1, SM1, HB, LP, JL DB4, JD4, BK1, SM1, LP BK6, DB3, JD1 BK6, JD2, DB1, SM1 BK6, DB3, LP1, HB BK7, JD2, SM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  | Porostní typ B |  |  |  |  | Porostní typ C |  |
| Smrkový (modřínový) |  |  |  |  | Jedlový (smíšený) |  |  |  |  | dubový |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  |
| P, N |  |  |  |  | P(V) |  |  |  |  | P(účelové výběry) |  |
| Obmýtí |  |  |  | Obnovní doba | Obmýtí |  |  | Obnovní doba |  | Obmýtí | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  | nepřetržitá | fyzický věk |  |  | nepřetržitá |  | fyzický věk | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přestavba na přírodě bližší struktury |  |  |  |  | Přestavba na přírodě bližší struktury |  |  |  |  | Přestavba na přírodě bližší struktury |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náseky řazené proti převládajícímu směru větru, na svazích po spádnici s postupem od S-SV-V s modifikací dle terénu, na vhodných plochách použít přirozenou obnovu clonnou sečí, obnovní prvky vkládat mozaikovitě a používat i jednotlivý výběr. Vtroušené MZD využít pro jejich přirozenou obnovu i v případech následné obnovy SM. Chybějící MZD (LP, BK a JD) vnášet do předsunutých clonných pruhů či skupin nebo na zastíněný okraj náseku, do okrajů více DB, exponované hřbety obnovovat na BK,KL,v příměsi DB uvolnit cílové jedince -obsek pro zmlazení, míšení dřevin přirozené, podpora přirozeného zmlazení všech listnáčů. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 30ks/10ha. |  |  |  |  | Okrajové, obrubné a pruhové clonné seče, řazení sečí od S, (proti směru převládajících větrů), na svazích po spádnici. Předsunuté clonné prvky (podsadby) nebo náseky v předstihu do skupin s převahou SM, v případě listnaté příměsi zajistit její přirozenou obnovu zpravidla skupinovou clonnou sečí. Možný i jednotlivý až skupinový výběr. Míšení dřevin přirozené. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 100ks/10ha. |  |  |  |  | Přirozená obnova clonně, skupinovým uvolněním DB zevnitř porostu, zachovávat neschematické hledisko uspořádání ve skupinách či pruzích. BK a LP jednotlivě až řadově přimísit, pod DB vytvořit etáž z výmladků nebo podsadbou. V porostech na stinných expozicích s větším podílem BK nejdříve zajistit jeho přirozenou obnovu a rychlejším závěrem potom DB. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 100ks/10ha. |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova všech dřevin PDS, příprava půdy naoráním, při nezdaru obnova umělá, ručně, sadbou jamkovou nebo štěrbinovou, na plošinách i mechanizovaně. MZD: - 3V, 4V: BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL,HB - 1G: JV, OL - 3P, 4P, 4O: BK, JD, DB, LP, OS - 3L: LP, JV, JL, HB, BB, BRK, DB - 3U: BK, JV, JL, LP, JD, OL, DB |  |  |  |  | Maximální využití přirozené obnovy – předpoklady u JD a BK průměrné až nadprůměrné, u SM a ostatních dřevin průměrné, přirozenou obnovu podpořit zraněním půdy. V případě nezdaru – umělá obnova jamkovou sadbou, využití BK odrostků pro vylepšování. Důsledně oplocovat obnovní prvky, zvážit oplocení celého těžebního bloku. MZD: -4P, 4O: BK, JD, DB, LP, OS - 3U: BK, JV, JL, LP, JD, OL, DB - 3K, 4K: BK, JD, LP, DB, HB - 3S, 4S: BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL, HB, TR |  |  |  |  | Předpoklady přirozené obnovy DB průměrné, maximálně využít přirozené obnovy i ostatních dřevin PDS. Pro přirozenou obnovu v semenném roce nutno odstranit spodní patro a keře, při nezdaru umělá obnova ručně sadbou jamkovou nebo štěrbinovou, na plošinách i mechanizovaně. MZD: - 3V: BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL,HB - 4O: BK, JD, DB, LP, OS - 4S: BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL, HB, TR |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  |  |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |  |  |  |
| 3V: 4V: 1G: 3P: 4P: 3L: 3U: 4O: 3K: 4K: 3S: 4S: | BK3, DB3, JD3, JV1, JS, OL BK3, JD4, DB1, JV1, SM1 OL6, VR3, TP1, OS, BR, DB, KR DB4, JD4, BK1, OS1 DB3, JD4, BK1, OS1, SM1 OL7, JS3, SM, JL, JV, DB OL3, JS3, JD2, KL1, SM1, HB, LP, JL DB4, JD4, BK1, SM1, LP BK6, DB3, JD1 BK6, JD2, DB1, SM1 BK6, DB3, LP1, HB BK7, JD2, SM1 |  |  |  |  |  | Zalesnění dřevin PDS prostokořennými sazenicemi, ojediněle na obtížněji zalesnitelné plochy krytokořenná sadba. U listnáčů je vhodné použít poloodrostky a odrostky, možná je i síje. Vylepšovat odrostky BK, KL, LP. Prostokořenné sazenice, netřídit podle velikosti, při mechanické přípravě půdy zohlednit možnost „květináčového efektu“ (rozšířit a prohloubit jamky). |  |  |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  | U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, u podsadeb používat individuální ochranu. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  | Mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Důsledně oplocovat obnovní prvky, v semenném roce zvážit oplocení celých porostních skupin, případně dílců. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silné ohrožení větrem a sněhem, dbát na včasné zpevnění porostů – rozluky, odluky, závory, obnova postupným krytím v mýtních článcích, porostní pláště a okraje zabezpečit DB a BK. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  | Ohrožení větrem, buření, námrazou a sněhem, dbát na včasné zpevnění porostů – rozluky, odluky, závory, obnova postupným krytím, porostní pláště a okraje zabezpečit BK, KL. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  | Ohrožení větrem, námrazou a ledovkou jen slabé, porosty lze považovat za odolné. Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí – neporušovat půdní kryt, šetřit keřové patro. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, UKT, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mladé: Intenzivní negativní výběr v podúrovni a úrovni, odstranění poškozených jedinců, podpora listnaté příměsi včetně vtroušené BR, možnost vnášet dřeviny PDS podsadbami. Péče o dlouhou zelenou korunu. Úprava druhové skladby ve prospěch dřevin PDS. U zdravotně poškozených porostů lze uvažovat o rekonstrukci, zalesnění dřevinami PDS. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Výchova ve starších porostech je kombinovaná ve prospěch cílových stromů, uvolňování MZD a při jejich dostatečné příměsi příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Úrovňovými zásahy se podporují vybrané cílové stromy. Šetřit případné listnaté spodní patro i z výmladků. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu pokud to umožní požadavky ochrany lesa; rovněž případnou příměs BR ponechat k zetlení. |  |  |  |  |  | Mladé: Interval 5 let. Úrovňové kombinované zásahy (šetřit listnatou podúroveň) - úprava druhové skladby ve prospěch JD na úkor ostatních dřevin, rozčlenění porostů. Podpora ostatních MZD a přimíšených dřevin PDS. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Kombinované zásahy se zaměřením na podporu JD, šetřit podúroveň a listnáče. Péče o dlouhé zelené koruny, vytvářet vhodnou etážovitou strukturu a podmínky pro zdárnou přirozenou obnovu. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  | Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, odstranění poškozených jedinců, případně úprava druhové skladby, podpora dřevin PDS včetně vtroušené BR. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa |  |  | ###### Soubory lesních typů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) |  |  | 4V, 4O, 4P – přiřazeny 4K, 4S, 3N, 3L |  |  |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4O: 4V: 4P: 4K: 4S: 3N: 3L: |  | DB4, JD4, BK1, SM1, LP BK3, JD4, DB1, JV1, SM1 DB3, JD4, BK1, OS1, SM1 BK6, JD2, DB1, SM1 BK7, JD2, SM1 BK6, DB3, JD1, LP OL7, JS3, SM, JL, JV, DB |  |  |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  | Porostní typ B |  | Porostní typ C |  |
| jedlový |  |  |  |  |  | Dubový (smíšený) |  | Bukový (+ostatní listnaté) |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  | Hospodářský způsob (forma) |  |
| P(V) |  |  |  |  |  | P(V) |  | P(V) |  |
| Obmýtí |  |  |  | Obnovní doba |  | Obmýtí | Obnovní doba | Obmýtí | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  | nepřetržitá |  | fyzický věk | nepřetržitá | fyzický věk | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ponechání samovolnému vývoji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bez zásahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova: 4O: BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL 4V: BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL 4P: BK, JD, DB, LP, OS 4K: BK, JD, LP, DB, HB 4S: BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL, HB, TR 3N: BK, JD, LP, DB 3L: LP, JV, JL, HB, BB, BRK, DB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |  |  |
| 4O: 4V: 4K: 4S: | Bez zásahu Bez zásahu Bez zásahu Bez zásahu |  |  |  |  | Bez zásahu Bez zásahu Bez zásahu Bez zásahu |  |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení větrem, buření, námrazou a sněhem, dbát na včasné zpevnění porostů – rozluky, odluky, závory, obnova postupným krytím, porostní pláště a okraje zabezpečit BK a KL. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  |  | Ohrožení větrem, námrazou a ledovkou jen slabé, porosty lze považovat za odolné. Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí – neporušovat půdní kryt, šetřit keřové patro. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi - kůň, UKT, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mladé: Interval 5 let. Úrovňové kombinované zásahy (šetřit podúroveň) - úprava druhové skladby ve prospěch JD na úkor SM, rozčlenění porostů. Podpora ostatních MZD a přimíšených dřevin PDS včetně vtroušené BR. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Kombinované zásahy se zaměřením na podporu JD, šetřit podúroveň a listnáče. Péče o dlouhé zelené koruny, vytvářet vhodnou etážovitou strukturu a podmínky pro zdárnou přirozenou obnovu. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |  | Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, odstranění poškozených jedinců, případně úprava druhové skladby, podpora dřevin PDS včetně vtroušené BR. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa | ###### Soubory lesních typů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 418 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) | 3L, 3U |  |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |
| 3L: 3U: |  | OL7, JS3, SM, JL, JV, DB OL3, JS3, JD2, KL1, SM1 |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |  |
| bukový |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |  |
| P(účelové výběry) |  |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |  |
| fyzický věk |  |  |  |  | nepřetržitá |  |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |
| Ponechání samovolnému vývoji |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |
| Clonná seč, na svazích po spádnici, nebo jednotlivý až skupinový výběr pro přirozenou obnovu všech dřevin PDS, obnovní prvky mozaikovité, používat i jednotlivého výběru, nálety doplňovat podsadbami hlavních dřevin a MZD. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 100ks/10ha. |  |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |  |
| Možnosti přirozené obnovy BK průměrné, JS,HB dobré, maximálně využít přirozené obnovy i ostatních dřevin PDS. Umělou obnovou doplnit málo zastoupené dřeviny PDS, možnost i podsadeb. |  |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |  |
| 3L: 3U: | OL7, JS3, SM, JL, JV, DB OL3, JS3, JD2, KL1, SM1 |  |  | Maximální využití prostokořenných sazenic, netřídit je dle velikosti, při mechanické přípravě půdy zohlednit možnost „květináčového efektu“ (rozšířit a prohloubit jamky). |  |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |
| U výsadeb mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |
| Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |
| Technologie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |
| Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, jednocení trsů,odstranění poškozených jedinců. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy se podporují vybrané cílové stromy. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Šetřit případné listnaté spodní patro i z výmladků. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |  |  |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa | ###### Soubory lesních typů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 440 |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) | 3N, 3F, 4F |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |
| SLT |  | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |
| 3N: 4N: 3F: 4F: |  | BK6, DB3, JD1, LP BK6, JD2, DB1, SM1 BK6, DB2, JD1, LP1 BK7, JD2, LP1 |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  |
| bukový |  |  |  |  |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  |
| P(V) |  |  |  |  |  |
| Obmýtí |  |  |  |  | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  |  | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |
| Diverzifikace porostních struktur, ponechání samovolnému vývoji |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Okrajové a skupinové clonné seče nebo jednotlivý až skupinový výběr pro přirozenou obnovu všech dřevin, nálety doplňovat podsadbami hlavních dřevin PDS. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 100ks/10ha. |  |  |  |  |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  |
| Přirozená obnova všech dřevin PDS, vnášení málo zastoupených dřevin PDS sazenicemi z autochtonních zdrojů na světliny bez dostatečného zmlazení nebo při doplňování modelově nevyhovující přirozené obnovy. |  |  |  |  |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |
| SLT | druh dřeviny |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově |  |
| 3N: 4N: 3F: 4F: | BK6, DB3, JD1, LP BK6, JD2, DB1, SM1 BK6, DB2, JD1, LP1 BK7, JD2, LP1 |  |  | Maximální využití prostokořenných sazenic, netřídit je dle velikosti, při mechanické přípravě půdy zohlednit možnost „květináčového efektu“ (rozšířit a prohloubit jamky). |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí – neporušovat půdní kryt, šetřit keřové patro. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Technologie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |
| Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, výběr předrostlíků a obrostlíků, podpora cílových dřevin včetně vtroušené BR, šetřit spodní patro. Úprava druhové skladby směrem k přírodě blízké. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |  |  |

Příloha T1 - Rámcová směrnice péče o les podle souborů lesních typů

| ###### Číslo směrnice |  |  | ###### Kategorie lesa |  | ###### Soubory lesních typů |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 446/b |  |  | les zvláštního určení (§ 8, odst. 1, písm. c/ odst. 2 písm. d) |  | 3V, 4V, 4O, 4P – přiřazeny 3K, 4K, 4S, 4G |  |  |
| Předpokládaná cílová druhová skladba dřevin |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT | Druhy dřevin a jejich orientační podíly v cílové druhové skladbě (%) |  |  |  |  |  |  |
| 4P: 4O: 3V: 4V: 3K: 4K: 4S: 4G: | DB3, JD4, BK1, OS1, SM1 DB4, JD4, BK1, SM1, OS, LP BK3, DB3, JD3, JV1, OS, OL BK3, JD4, DB1, JV1, SM1 BK6, DB3, JD1 BK6, JD2, DB1, SM1 BK7, JD2, SM1 JD6, DB3, OL1 |  |  |  |  |  |  |
| Porostní typ A |  |  |  |  |  | Porostní typ B |  |
| bukový |  |  |  |  |  | Ostatní listnáče |  |
| Základní rozhodnutí |  |  |  |  |  | Základní rozhodnutí |  |
| Hospodářský způsob (forma) |  |  |  |  |  | Hospodářský způsob (forma) |  |
| P(V) |  |  |  |  |  | P,N(V) |  |
| Obmýtí |  |  |  | Obnovní doba |  | Obmýtí | Obnovní doba |
| fyzický věk |  |  |  | nepřetržitá |  | fyzický věk | nepřetržitá |
| Dlouhodobý cíl péče o lesní porosty |  |  |  |  |  |  |  |
| Diverzifikace porostních struktur, ponechání samovolnému vývoji |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  | Způsob obnovy a obnovní postup, včetně doporučených technologií |  |
| Okrajové, skupinové a pruhové clonné seče nebo jednotlivý až skupinový výběr pro přirozenou obnovu všech dřevin, nálety doplňovat podsadbami hlavních dřevin a MZD. Řazení sečí proti směru převládajících větrů, na svazích po spádnici. Míšení dřevin z přirozené obnovy i v dosadbách převážně jednotlivé až hloučkovité. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 100ks/10ha. |  |  |  |  |  | Okrajové, skupinové a pruhové clonné seče a náseky nebo jednotlivý až skupinový výběr pro přirozenou obnovu všech dřevin, nálety doplňovat podsadbami hlavních dřevin PDS. Řazení sečí proti směru převládajících větrů, na svazích po spádnici. Míšení dřevin z přirozené i umělé obnovy převážně jednotlivé až hloučkovité, v násecích skupinovité. Ponechat výstavky dřevin PDS cca 100ks/10ha. |  |
| Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |  |  |  |  | Způsob zalesnění, stanovení druhů a procento melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu |  |
| Přirozená obnova BK a všech dřevin PDS, vnášení málo zastoupených dřevin PDS sazenicemi z autochtonních zdrojů na světliny bez dostatečného zmlazení nebo při doplňování modelově nevyhovující přirozené obnovy. MZD: - 3V, 4V: BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, HB - 4P, 4O: BK, JD, DB, LP, OS |  |  |  |  |  | Přirozená obnova BK a všech dřevin PDS, není vyloučeno vnášení nedostatečně zastoupených či chybějících druhů sazenicemi z autochtonních zdrojů na světliny bez dostatečného zmlazení nebo při doplňování modelově nevyhovující přirozené obnovy. MZD: - 3V, 4V: BK, JD, DB, LP, JV, JS, JL, HB - 4P, 4O: BK, JD, DB, LP, OS - 3K, 4K: BK, DB, LP, HB, JD - 4S: BK, DB, JD, LP, JV, JS, JL, HB, TR - 4G: BK, JD, JV, OL, OS |  |
| Dřeviny uplatňované při zalesnění za použití umělé obnovy (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| SLT |  | druh dřeviny |  |  |  | komentář k druhu použitého sadebního materiálu při umělé obnově ově |  |
| 4P: 4O: 3V: 4V: 3K: 4K: 4S: 4G: |  | DB3, JD4, BK1, OS1, SM1 DB4, JD4, BK1, SM1, OS, LP BK3, DB3, JD3, JV1, OS, OL BK3, JD4, DB1, JV1, SM1 BK6, DB3, JD1 BK6, JD2, DB1, SM1 BK7, JD2, SM1 JD6, DB3, OL1 |  |  |  | Maximální využití prostokořenných sazenic, netřídit je dle velikosti, při mechanické přípravě půdy zohlednit možnost „květináčového efektu“ (rozšířit a prohloubit jamky). |  |
| Péče o nálety, nárosty a kultury a výchova porostů, včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| U výsadeb dřevin PDS mechanická ochrana proti zvěři, pro zmlazení pod porostem lze použít nátěry a u listnáčů i 2x ročně nástřiky repelenty, individuální ochranu u podsadeb používat alespoň pro JD. Proti buřeni ochrana ožínáním. |  |  |  |  |  |  |  |
| Opatření ochrany lesa včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohrožení větrem, námrazou a ledovkou jen slabé, porosty lze považovat za odolné. Půdy na prudkých svazích ohroženy erozí – neporušovat půdní kryt, šetřit keřové patro. Neodstraňovat doupné stromy a zlomy. |  |  |  |  |  |  |  |
| Provádění nahodilých těžeb včetně doporučených technologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Technologie šetřící přirozené zmlazení a nepodporující erozi – kůň, SLKT, lanové dopravní zařízení. |  |  |  |  |  |  |  |
| výchova porostů, včetně doporučenýchtechnologií |  |  |  |  |  |  |  |
| Mladé: Negativní výběr v úrovni a nadúrovni, výběr předrostlíků a obrostlíků, podpora dřevin PDS včetně vtroušené BR, šetřit spodní patro. Úprava druhové skladby směrem k přírodě blízké. Do podúrovně nezasahujeme, v přehoustlých nárostech 1. zásah již v 7 – 10 letech jako prostřihávka. Ponechat cca 10% těžené hmoty k zetlení v porostu. Zavčas odstranit dřeviny introdukované včetně MD, ten lze ponechávat v porostech ve formě jednotlivé příměsi do cca 5% zásoby. Dospívající: Úrovňovými zásahy kladným výběrem se podporují vybrané cílové stromy, jejich uvolňování a příprava na přirozenou obnovu dřevin PDS. Se zápojem pracovat pečlivě diferencovaně, šetřit listnaté spodní patro i z výmladků. Zvažovat prodloužení intervalu zásahů. Ponechat cca 2-5% těžené hmoty k zetlení v porostu, rovněž ponechat případnou příměs BR. |  |  |  |  |  |  |  |